Регламент ТО Hyundai ix35

http://jrepair.ru

| П– проверка и при необходимости чистка, смазка, подтяжка ¦ З– замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность прохождения ТО (месяцы или километры), что раньше. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пройденных месяцев |  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Пробег в тыс. км. |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| 1 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Состояние АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| 6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) |  |  |  | З |  |  |  | З |  |  |  | З |  |  |
| 7 | Тормозные диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Приводные валы и пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Шаровые соединения передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Топливный фильтр Бензин Дизель |  | П |  | З |  | П |  | З |  | П |  | З |  | П |
|  |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| 13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Рулевая рейка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Шины (износ и давление воздуха) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Уровень масла МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Задний дифферинциал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Раздаточная коробка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 21 | Карданный вал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Моторное масло и масляной фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 24 | Свечи зажигания Никелевые Иридиевые/платиновые |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З |  |
| 25 | Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 26 | Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Жидкость сисетмы охлаждения двигателя | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем каждые 30000 км или 24 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Все электрические системы и проводка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 29 | Замки, петли и направляющие дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 30 | Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 31 | Добавить топливные присадки | Каждые 5000 км или 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |